- “ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΟΣ 1. ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ DRY “

| α/α | Χαρακτηριστικά | Απαιτείται | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να έχει ταχύτητα άντλησης 3.6 m3/h (60 Hz), 3.0 m3/h (50 Hz) | NAI | NAI |  |
| 2 | Να έχει την δυνατότητα απόλυτης πίεσης 3.3 x 10-1 mbar | NAI | NAI |  |
| 3 | Να διαθέτει φλάντζα εισόδου τύπου NW16 KF | NAI | NAI |  |
| 4 | Να διαθέτει έξοδο ¼ “ NTP (θηλυκό) | NAI | NAI |  |
| 5 | Να διαθέτει μοτερ ιπποδύναμης 0.16 και ισχύος 0.12 kW | NAI | NAI |  |
| 6 | Να διαθέτει gas ballast | NAI | NAI |  |
| 7 | Να διαθέτει ερμητικά σφραγισμένο, πλήρως απομονωμένα ρουλεμαν και μοτερ | NAI | NAI |  |
| 8 | Να λειτουργεί χωρίς την χρήση λαδιού | NAI | NAI |  |
| 9 | Να διαθέτει στην έξοδο αποσπώμενο προσαρμογέα από πολυπροπυλένιο | NAI | NAI |  |
| 10 | Να διαθέτει αυτόματη θερμική προστασία του μοτερ | NAI | NAI |  |
| 11 | Να έχει ταχύτητα περιστροφής 3200 rpm (60 HZ), 2600 rpm (50 Hz) | NAI | NAI |  |
| 12 | Να είναι αερόψυκτη | NAI | NAI |  |
| 13 | Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου 55 dB(A), σύμφωνα με ISO 11201 | NAI | NAI |  |
| 14 | Να έχει επίπεδο δόνησης στην είσοδο1.5 mm/sec, σύμφωνα με ISO 10816-1 | NAI | NAI |  |
| 15 | Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα CE, CSA, CSA/CUS, Semi S2-703, και RoHS | NAI | NAI |  |
| 16 | Να έχει βαρος < 10 kg | NAI | NAI |  |
| 17 | Να λειτουργεί στα 220 V – 50/60 Hz | NAI | NAI |  |

“ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΟΣ 2. Υλικά σύνδεσης αντλίας κενού με φούρνο κενού “

| α/α | Χαρακτηριστικά | Απαιτείται | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνωση σύνδεσης 1,5μέτρα | NAI | NAI |  |
| 2 | Σφιχτήρες υψηλής αντοχής | NAI | NAI |  |
| 3 | Έλεγχος λειτουργίας και επικοινωνίας φούρνου με αντλία. | NAI | NAI |  |
| 4 | Μελέτη διαροών | NAI | NAI |  |

“ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΟΣ 3. Ανακινητής τύπου VORTEX“

| α/α | Χαρακτηριστικά | Απαιτείται | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανακίνησης σε εύρος 500 έως 2500rpm | NAI | NAI |  |
| 2 | Να έχει δυνατότητα περιστροφής 4,9mm | NAI | NAI |  |
| 3 | Nα διαθέτει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και επαφής | NAI | NAI |  |
| 4 | Να συνοδεύεται από τρεις υποδοχείς για την ανακίνηση σωληναρίων εύρους - 9 έως 13mm - 14 έως 19mm - 20 έως 25mm | NAI | NAI |  |

“ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΟΣ 4. Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου“

| α/α | Χαρακτηριστικά | Απαιτείται | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να λειτουργεί με πιστόνι που απαιτεί ιδιαίτερα χαμηλές δυνάμεις πιπεταρίσματος. | NAI | NAI |  |
| 2 | Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη ρύγχους μέσω ξεχωριστού κουμπιού, το οποίο πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται ώστε να κάνει εύκολη την απόρριψη τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες | NAI | NAI |  |
| 3 | Το σώμα της πιπέτας να είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ πλαστικό, συμβάλλοντας περαιτέρω στην μείωση της καταπόνησης του χρήστη κατά τη χρήση της | NAI | NAI |  |
| 4 | Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος του όγκου πιπεταρίσματος | NAI | NAI |  |
| 5 | Η πιπέττα να είναι πλήρως αποστειρώσιμη στους 1210C | NAI | NAI |  |
| 7 | Να καλύπτει όγκους 100-1000μl | NAI | NAI |  |
| 4 | Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΙSO8655:2002 | NAI | NAI |  |